جدول (3-3): ضريب جريان در آبگير کف برحسب رژيم جريان بر روي صفحه‌ي ميله‌دار.

| تيپ | جريان بالادست | جريان بر روي صفحه | جريان پايين‌دست | رابطه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AA1 | زيربحراني | فوق‌بحراني | احتمال پرش هيدروليكي | (3-16) صفحه‌ي شيبدار (3-17) صفحه‌ي افقي |
| AA2 | زيربحراني | قسمتي فوق‌بحراني | زيربحراني |  |
| AA3 | زيربحراني | زيربحراني | زيربحراني | (3-18) صفحه‌ي افقي |
| BB1 | فوق‌بحراني | زيربحراني | احتمال پرش هيدروليكي | (3-19) صفحه‌ي افقي |
| BB2 | فوق‌بحراني | قسمتي زيربحراني | زيربحراني |  |

= D قطر ميله‌، = s فاصله‌ي بين ميله‌ها، = SL شيب صفحه، = V0 سرعت جريان در بالادست.