جدول 8-2: ضرايب لغزش مجاز براي شرايط مختلف پي.

| نوع مصالح | ضريب لغزش مطمئن f' | حداقل ضريب پيشنهادي (FS) |
| --- | --- | --- |
| بتن روي بتن | 8/0-65/0 | 5/1-1 |
| بتن روي سطح سنگي (سالم، تميز و نامنظم) | 8/0 | 5/1-1 |
| بتن روي سنگ، با مقداري لايه‎بندي | 7/0 | 5/1-1 |
| بتن روي شن و ماسه‎ی درشت | 4/0 | 5/2 |
| بتن روي ماسه | 3/0 | 5/2 |
| بتن روي سنگ رس (شيل) | 3/0 | 5/2 |